04070电工电子技术基础

单项选择题

1、在放大电路中，静态工作点过低，会引起【截止失真（B）】。、

2、有一段 16Ω 的导线，把它们对折起来作为一条导线用，其电阻阻值是【4Ω（A）】。

3、RLC 三个理想元件串联，若 XL>Xc 则电路中的电压、电流关系是【（D）】。

4、逻辑代数式 F=A+B 属于【或门电路（C）】。

5、在交流电路中，电阻元件上电流与电压之间的相位关系是【电流与电压同相（D）】。

6、一台变压器原、副绕组电压为 60V/12V，若副绕组接一电阻 8Ω，则从原绕组看进去的等效电阻是【200Ω（C）】。

7、制造普通变压器铁心的磁性材料是【硅钢片（B）】。

8、理想电流源和理想电压源之间【没有（D）】等效变换关系。

9、已知一无源二端网络，端口电压 v=100∠0°V，电流 i=10∠30°A，则其等效阻抗为【10∠-30°Ω（未明确选项，按题干逻辑补充）】。

10、编码器、译码器为【组合逻辑电路（D）】。

11、三相异步电动机的旋转方向与通入三相绕组的三相电流【相序（A）】有关。

12、数字电路中使用的数制是【二进制（D）】。

13、在负载为三角形连接的对称三相电路中，各线电流与相电流的关系是【线电流 =√3× 相电流，线电流滞后相电流 30°（题干未完整给出选项，按核心关系补充）】。

14、三相异步电动机旋转磁场的转速与【电源频率（A）】有关。

15、在三相交流电路中，当负载为对称且三角型连接时，线电流与相电流的相位关系是【线电流滞后相电流 30°（C）】。

16、一台三相异步电动机的转速为 720r/min，应选择电动机的磁极数为【八极（D）】。

17、设置静态工作点的目的【使放大电路工作在线性放大区（D）】。

18、在串联电阻电路中接入电流表，接通电源后电流表指示为零，应检查【开路电阻和导线断开（C）】。

19、在检查串联电阻电路中，发现电流高于其应有值，应该查找【低阻值和短路（C）】。

20、在交流电路中，电感的感抗等于【XL=ωL（D）】。

21、通常用交流仪表测量的是交流电源、电压的【有效值（A）】。

22、基尔霍夫电压定律、电流定律【与电路结构有关，与元件性质无关（D）】。

23、设电路的电压与电流参考方向如图所示（U<0，I>0），则电压与电流的实际方向为【b 点为高电位，电流由 b 至 a（C）】。![img](IbU)

24、已知变压器的原边的匝数 N1=1000 匝，副边的匝数 N2=2000 匝，若此时变压器的负载阻抗为 5Ω，则从原绕组看进去此阻抗应为【1.25Ω（B）】。

25、晶体管三极管放大条件是【发射结要正向偏置，集电结要反向偏置（B）】。

26、两个阻值相同的电阻器串联后的等效电阻与并联后的等效电阻之比是【4:1（D）】。

27、在三相交流电路中，当负载为对称且星型连接时，线电压与相电压的相位关系是【线电压超前相电压 30°（D）】。

28、我国使用的工频交流电频率为【50Hz（B）】。

29、如图所示的电路中，可变负载 RL 可获得最大功率为【0.25W（B）】。(R1=20ΩR2=5Ω10VRLL)

简答题

1、电路中的 “开路” 和 “短路” 分别是什么意思？它们的主要特点是什么？(1) 开路：指电路中某处断开，没有电流通过的状态。其特点是：电流为零，开路处的电压取决于电路的其他部分。(2) 短路：指电源或负载的两端被电阻近乎为零的导线直接连接起来的状态。其特点是：短路点之间的电压为零，电流会非常大 (理论上无穷大)，通常非常危险。

2、试述提高功率因数的意义。提高线路的功率因数，一方面可提高供电设备的利用率，另一方面可以减少线路上的功率损耗。

3、在直流电路中，电流的方向是如何规定的？在直流电路中，我们规定正电荷移动的方向为电流的方向。即在电源外部，电流从电源的正极流出，经过用电器，流回电源的负极。

4、放大电路中为什么要设立静态工作点？静态工作点的高、低对电路有何影响？(1) 为了不失真地放大交流信号，必须在电路中设置合适的静态工作点。(2) 若静态工作点过高时，易造成饱和失真；若静态工作点设置过低时，又易造成截止失真。

5、自动空气开关具有哪些保护功能？(1) 短路保护(2) 失压和欠压保护(3) 过载保护

6、什么是 “组合逻辑电路”?组合逻辑电路是指任一时刻的输出仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关。

7、触发器和逻辑门有何本质区别？(1) 逻辑门是组合逻辑电路的基本单元，无记忆功能；(2) 触发器是时序逻辑电路的基本单元，具有记忆功能，能够存储 1 位二值信息 (0 或 1)。

8、接触器除具有接通和断开电路的功能外，还具有哪些保护功能？接触器除具有接通和断开电动机主电路的功能外，还具有失压和欠压保护功能。

9、集成运放的理想化条件是哪些？(1) 输入电压为零时，输出电压恒为零。(2) 输入电阻无穷大。(3) 输出电阻为零。(4) 开环电压放大倍数无穷大。(5) 频带宽度从零到无穷大。

10、最基本的三种逻辑门是什么？写出对应的逻辑表达式。(1) 与门，C=AB(2) 或门，C=A+B(3) 非门，C=Ā

11、简述单相桥式整流电路的工作原理。单相桥式整流电路巧妙地利用四只二极管的组合，引导电流在交流电的正、负两个半周内以相同的方向流过负载，从而实现了全波整流，获得了更高效、更平滑的直流输出。

12、共发射极放大器中集电极电阻 Rc 起的作用是什么？共发射极放大器中集电极电阻 Rc 起的作用是将集电极电流的变化转化为电压的变化，即让输出电压 u₀因 Rc 上电压的变化而改变，从而使放大电路实现电压放大作用。

13、三相异步电动机的基本控制有哪些方式？(1) 直接启停控制(2) 正反转控制(3) 行程控制(4) 时间控制(5) 顺序控制

14、一个理想电压源的基本特性是什么？理想电压源的基本特性是其两端输出的电压是恒定的，不会随着它所在的电路中外接负载的变化而变化，但其输出的电流会随负载变化。

15、某电容器的额定耐压值为 450 伏，能否把它接在交流 380 伏的电源上使用？为什么？(1) 不能。(2) 耐压值为 450 伏说明该电容器承受电压的最高限值是 450 伏。但交流 380V 是指它的有效值，最大值是 380×1.414≈537V>450V，所以不能把它接在 380V 的交流电源上使用。

16、有两个白炽灯 “110V、100W” 和 “110V、40W”。能否将它们串接在 220 伏的工频交流电源上使用？为什么？(1) 不能将它们串接在 220V 工频交流电源上使用。(2) 因为它们的额定电压相同，但额定功率不同，这说明它们的灯丝电阻不同：额定功率大的白炽灯灯丝电阻小，额定功率小的白炽灯灯丝电阻大，串联后它们的电压分配与阻值成正比，因此，100W 白炽灯上加的电压低于额定值不能正常工作；40W 白炽灯上加的电压高于额定值将损坏寿命 (或烧损)。

- 简述直流稳压电源的四大组成部分。(1) 电源变压器(2) 整流电路(3) 滤波电路(4) 稳压电路

18、数字信号与模拟信号最根本的区别是什么？数字信号在时间和幅度上都是离散的，它只有有限个离散的取值 (通常用 0 和 1 表示)；而模拟信号在时间和幅度上都是连续变化的。

计算题

1、求如图所示各电路的等效电阻。

(1) R=0Ω;(2) R=0.5Ω;(3) R=15Ω。

2、试分析图中含理想运放电路的输入和输出关系。

(1)根据虚断，i₊=i₋≈0(2) 根据虚短，u₊=u₋，u₊=uᵢ(3) uᵢ=R₁/(R₁+Rբ)×uₒ

3、写出下图电路的逻辑表达式。

(1) F=A+B(2) H=AB

4、下图所示电路，已知 Uₛ=3V，Iₛ=2A，求 U_AB 和 I。

(1) 对左回路列一个 KVL 方程，可得 U_AB=2×2-3=1V;(2) 1Ω 电阻中通过的电流为 Uₛ÷1=3A 且方向向上，再对上面节点列一 KCL 方程，即可得：I=2+3=5A。

5、写出下图电路的逻辑表达式。

G=AB

6、在下图所示电路中，求 ab 之间的电压 U_ab。

(1) 由上图可得 I=2A;(2) 则 U_ab=5+2×5-15=20V。

7、有一台降压变压器，一次绕组接到 6600V 的交流电源上，二次绕组电压为 220V。(1) 求其变压比；(2) 如果一次绕组匝数 N1=3300 匝，求二次绕组匝数。(1) k=U₁/U₂=6600/220=30(2) N₂=U₂/U₁×N₁=220/6600×3300=110 (匝)

8、电路图如下：已知 Uᵢ=5V，Rբ=20kΩ、R₁=2kΩ，求 Uₒ。

(1) Uₒ=-Rբ/R₁×Uᵢ(2) =-20/2×5=-50V

9、写出下图电路的逻辑表达式。

F=ABC

10、变压器的原边 800 匝，原边电压 200V，副边接一电阻，其副边电压为 40V，电流 8A，求原边电流及副边匝数。

(1)N₂=N₁×U₂/U₁=800×40/200=160 (匝)(2) I₁=I₂×N₂/N₁=8×160/800=1.6 (A)

11、额定容量 S_N=2KVA 的单相变压器，一次绕组、二次绕组的额定电压分别为 U₁N=220V、U₂N=110V，求一次绕组、二次绕组的电流值。

(1) 一次绕组的电流值为 9.1 (A) ;(2) 二次绕组的电流值为 18.2 (A) 。

12、如图所示的反相比例运算电路中，设 Rբ=100kΩ，R₁=10kΩ，求闭环电压放大倍数 Auf。(1) Auf=-Rբ/R₁(2) =-100/10=-10