01644单片机原理与接口技术

单项选择题

1.已知 (A)=35H，(25H)=35H，执行下面那条指令执行后，A 中值变为 10H。(A、XRL A,#25H)

2.89C51 单片机定时器工作方式 3 是指的 () 工作方式。(B、8 位)

3.以下对 CY 的描述中，错误的是 ()。(B、溢出标志)

4.89C51 构成片外并行三总线，可提供高 8 位地址线的端口是 ()。(D、P2 口)

5.哪一条程序执行后，A 中放的数一定为 FOH，而没有其它可能性 ()。(C、MOV A,#0F0H)

6.89C51 单片机定时器工作方式 0 是指的 () 工作方式。(D、13 位)

7.若 89C51 单片机使用晶振频率为 6MHz 时，其复位持续时间应该超过 ()。(C、4 微秒)

8.当需要从 89C51 单片机片外数据存储器取数据时，采用的指令为 ()。(A、MOVX A,@DPTR)

9.不能使 89C51 单片机的 SP 改变的指令是 ()。(B、ADD 指令)

10.在下列有关 89C51 中断的叙述中，错误的是 ()。(D、只要中断源信号有效，89C51 将立即响应)

11.下面哪一个寄存器为 16 位？()(A、数据指针 DPTR)

12.系统上电复位后，执行的第一条指令是放在物理地址为 () 的指令。(B、0000H)

13.下面哪种设置能启动 89C51 单片机的 T0 定时器 ()。(A、GATE=1,INT0 引脚为高电平，TR0=1)

14.下面哪种说法是错误的 ()。(D、对程序存储器能采用直接寻址方式寻址)

15.MCS-51 单片机的内部 RAM 的工作寄存器区共有 ()。(D、32 个单元)

16.若 89C51 使用晶振 f=12MHz, PCON 中 SMOD=1, 串行口工作方式 1, 则串行口波特率为 ()。(B、375000)

17.设 (A)=45H，现将低 4 位清零，高四位保持不变，可用下面哪条指令实现 ()。(C、ANL A,#0FOH)

18.下列叙述中，哪句是错误的 ()。(A、执行 SUBB 指令后，不会对 PSW 寄存器产生影响)

19.89C51 单片机包括 () 等指令。(B、单周期指令、双周期指令、四周期指令)

20.当需要从 89C51 单片机程序存储器取数据时，采用的指令为 ()。(C、MOVC A,@A+DPTR)

21.若需定时 1ms，89C51 单片机晶体振荡器的脉冲频率为 12MHz，用定时器 T1，方式 1，则 TH1 中存放的定时器初值为 ()(C、FCH)

22.已知 (A)=7AH, 内部 RAM 单元 (28H)=35H, 执行下面那条指令执行后，A 中值变为 52H。 ()(D、XRL A,#28H)

23.89C51 单片机的堆栈区应建立在 ()。(B、片内数据存储区的低 128 字节单元)

24.在寄存器间接寻址方式中，指定寄存器中存放的是 ()。(C、操作数地址)

填空题

1.89C51 单片机中若 IP=0×10，允许所有中断请求。当全部中断请求都有效时，则最先响应的中断是串行口中断，最后响应的中断是定时器 / 计数器 T1 中断。

2.如果选择使用第 1 组工作寄存器，它们的地址是从 08H 至 0FH。

3.89C51 开机复位后，使用第 0 组工作寄存器，可以使用程序状态 (或 PSW) 寄存器选择其它组工作寄存器。

4.串行通信具有异步通信和同步通信两种基本的通信方式。

5.若需要访问 89C51 片内 Flash ROM，EA 引脚应接高电平；若要访问片外程序存储器，需要使用控制信号 PSEN。

6.89C51 单片机片内程序存储器有 4K (或 4096) 字节，片内最大地址是 FFFH。

7.中断程序结束前使用指令 POP 恢复现场，最后要使用返回指令 RETI。

8.89C51 外接晶振的引脚是 XTAL1 和 XTAL2。

9.若 89C51 使用的晶振 f=24MHz，则单片机机器周期为 0.5 微秒，定时 / 计数器 T1 设置为计数工作方式时，其最高计数频率为 1M (或 1000000) Hz。

10.执行中断返回指令后，将依次从堆栈中弹出两字节断点信息到 PCH、PCL 中。

11.89C51 的复位操作有上电自动复位和按键手动复位两种方式。

12.十进制数 - 112 的 8 位二进制反码表示为 10001111；十进制数 - 128 的 8 位二进制补码表示为 10000000。

13.89C51 片外扩展并行 I/O 口时，读 / 写控制信号为 RD 和 WR。

14.89C51 单片机有 5 个中断源，有 2 个中断优先级。

15.微型计算机的微处理器、存储器、输入 / 输出设备等组成部分通过总线连接，89C51 片外并行三总线包括地址总线、数据总线、控制总线。

16.89C51 的定时 / 计数器工作于模式 2，可实现初值的自动重装载，此时可设置的最大初值是 FFH (或 255)。

17.89C51 通过并行扩展总线访问片外存储器时，利用 ALE 信号锁存 P0 发出的低 8 位地址信号。

程序设计题

1、编写一个完整的 89C51 单片机程序，实现如下功能：利用 T1 在 P1.1 输出矩形波。矩形波高电平宽度为 100 微秒、低电平宽度为 100 微秒。设 89C51 的晶振频率 f=12MHz。答：

plaintext

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 001BH

AJMP TOINT

ORG 0030H

MAIN:

MOV TMOD, #10H

MOV TH1,#0FFH

MOV TL1,#9CH

MOV IE,#88H

SETB TR1

SJMP$

TOINT:

MOV TL1,#9CH

MOV TH1,#0FFH

CPL P1.0

RETI

END

2、编写一个完整的 89C51 单片机程序，实现如下功能：利用 89C51 设计一个检测正脉冲宽度的系统。设 89C51 的晶振频率 f=12MHz，脉冲信号接到单片机 INT1 (P3.3) 引脚。利用单片机定时 / 计数器实现脉冲宽度的检测，检测结果保存到片内 RAM 30H、31H 单元，请编写出检测程序。设脉冲宽度小于 65ms。答：

plaintext

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0030H

MAIN:

MOV TMOD,#90H

MOV TH1,#00H

MOV TL1,#00H

WAITL1:

JB P3.3,WAITL1

SETB TR1

WAITH:

JNB P3.3,WAITH

WAITL2:

JB P3.3,WAITL2

CLR TR1

MOV 20H,TL1

MOV 21H,TH1

END

3、编写一个完整的 89C51 单片机程序，实现如下功能：对 T0 引脚的输入脉冲进行计数。持续计数 1ms 后，停止计数，并将计数结果的低 8 位存入 R0、高 8 位存入 R1。设 89C51 的晶振频率 f=12MHz。答：

plaintext

ORG 0000H

LJMP START

ORG 001BH

LJMP T1 INT

ORG 0030H

START:

MOV TMOD,#15H

MOV TH0,#00H

MOV TL0,#00H

MOV TH1,#0FCH

MOV TL1,#18H

MOV IE,#88H

SETB TR1

SETB TRO

SJMP $

T1 INT:

CLR EA

CLR TRO

MOV R0,TL0

MOV R1,TH0

RETI

END

编程题

1、试编写一段程序，实现两个 16 位二进制无符号数的减法运算。设被减数存放在片内 RAM 30H（低位字节）、31H（高位字节）单元，减数存放在片内 RAM 40H（低位字节）、41H（高位字节）单元。计算结果的低字节存放在片内 RAM 50H、高位字节存在到 51H 单元。计算完成后清除借位标志。答：

plaintext

CLR PSW.7

MOV A,30H

SUBB A,40H

MOV 50H,A

MOV A,31H

SUBB A,41H

MOV 51H,A

CLR C

2、编写程序段，将片内 RAM 30H 单元内的 8 位二进制数取反后拆开，高 4 位存入片内 RAM 35H 单元、低 4 位存入片内 RAM 36H 单元，且 35H、36H 的高 4 位（题目此处不完整，按原答案呈现）答：

plaintext

MOV A,30H

CPL A

ANL A,#0F0H

SWAP A

MOV 35H,A

MOV A,30H

ANL A,#0FH

MOV 36H,A

3、试编写一段程序，判断片内 RAM 30H~55H 单元中的值是否为 56H，若是则将输出口 P1.0 置 1，否则 P1.0 清零。答：

plaintext

MOV R0,#26H

MOV R1,#30H

COMPARE:

MOV A,@R1

CJNE A,#56H,NEQU

SETB P1.0

AJMP NEXT

NEQU:

CLR P1.0

NEXT:

INC R1

DJNZ R0,COMPARE

4、试编程实现以下数据的传送。

(1) R3 的内容传送到 R7；

(2) ROM 100H 单元的内容传送到片内 RAM 7EH 单元；

(3) ROM 101H 单元的内容传送到片外 RAM 101H 单元。

答：(1) R3 的内容传送到 R2；

plaintext

MOV A,R3

MOV R2,A

(2) ROM 100H 单元的内容传送到内部 RAM 7EH 单元；

plaintext

MOV DPTR,#0100H

MOV A,#00H

MOV A,@A+DPTR

MOV 7EH,A

(3) ROM 101H 单元的内容传送到外部 RAM 101H 单元。

plaintext

MOV DPTR,#0101H

MOV A,#00H

MOV A,@A+DPTR

MOV @DPTR,A

5、试编写一个子程序，将累加器 A 中的两位 BCD 码数拆开并转换成 ASCII 码，低位存入内部工作寄存器 R2，高位存入工作寄存器 R3。答：

plaintext

TRANS:

MOV R0,A

ANL A,#0FH

ADD A,#30H

MOV R2,A

MOV A,R0

ANL A,#0F0H

SWAP A

ADD A,#30H

MOV R3,A

RET

6、设片内 RAM 40H 单元存放有一个有符号数 x，编写一个程序段，实现如下功能：(1) x 大于 0 时，y=-1；(2) x 等于 0 时，y=1；(3) x 小于 0 时，y=0。结果 y 存放到片内 RAM 50 单元中。答：

plaintext

MOV A,40H

JZ ZERO

JNB ACC.7,POSI

MOV A,#00H

AJMP SAVE

ZERO:

MOV A,#01H

AJMP SAVE

POSI:

MOV A,#0FFH

SAVE:

MOV 50H,A

7、片内 RAM50H、51H 单元存放有两个无符号二进制数，编程选出其中的最小值，将最小值存放到片外 RAM 50H 单元。答：

plaintext

MOV A,50H

CJNE A,51H,NEQU

AJMP SAVE

NEQU:

JC LESS

MOV A,#51H

AJMP SAVE

LESS:

MOV A,50H

SAVE:

MOV DPTR,#50H

MOVX @DPTR,A

8、编写程序段，将片内 RAM 35H 开始的 20 个二进制数传送到片外 RAM 中起始地址为 35H 的连续存储区域中。如果发现传送的数据等于 35，则停止传送。答：

plaintext

MOV R2,#14H

MOV R1,#35H

MOV DPTR,#35H

LOOP:

MOV A,@R1

CJNE A,#35,TRANS

SJMP $

TRANS:

MOVX @DPTR,A

INC R1

INC DPTR

DJNZ R2,LOOP

9、试编程实现以下数据的传送。

(1) R1 的内容传送到 R0；(2) 外部 RAM 1030H 单元的内容传送到 R0；(3) 外部 RAM 2050H 单元的内容传送到内部 RAM 20H 单元；

答：(1) R1 的内容传送到 R0；

plaintext

MOV A,R1

MOV R0,A

(2) 外部 RAM1030H 单元的内容传送到 R0；

plaintext

MOV DPTR,#1030H

MOVX A,@DPTR

MOV R0,A

(3) 外部 RAM 2050H 单元的内容传送到内部 RAM 20H 单元；

plaintext

MOV DPTR,#2050H

MOVX A,@DPTR

MOV 20H,A

10、设片内 RAM 40H~49H 中存放有 10 个无符号数，试编程找出其中的最大值，并将最大值存放到工作寄存器 R2 中。答：

plaintext

MOV R0,#40H

MOV R1,#09H

MOV A,@R0

START:

CLR C

INC R0

MOV B,A

SUBB A,@R0

JC LESS

MOV A,B

AJMP LOOP

LESS:

MOV A,@R0

LOOP:

DJNZ R1,START

MOV R2,A

简答题

1.响应中断时，如何保护现场？中断结束时如何恢复现场？答：进入中断前使用 PUSH 指令将现场数据存入堆栈中；执行 RETI 指令前，使用 POP 指令恢复现场数据。

2.89C51 的串行口中断标志位于哪个寄存器？如何禁止串口中断？答：串口中断标志保存在寄存器 SCON。将 IE 寄存器的 ES 和 EA 任一位设置为零，可禁止串口中断。

3.说明以下指令的源操作数采用的是什么寻址方式答：(1) MOV A,R1(2) MOV C,30H(3) MOV A,2AH(4) MOVC A,@A+DPTR答：(1) 寄存器寻址；(2) 位寻址；(3) 直接寻址；(4) 变址寻址

4.试解释并行通信和串行通信的含义。答：并行通信是指数据的各位同时进行传送的通信方式；串行通信指数据是一位一位按顺序传送的通信方式。

5.指令 DA A 有何用途？要实现其功能，编程时该指令在程序中的位置有何要求？答：该指令将累加器 A 中的内容转换为 BCD 码。DA 指令只能跟在加法指令 ADD 或 ADDC 之后，才能实现数据转换。

6.如果要改变 89C51 的当前工作寄存器组，应如何操作？在程序设计时，如果要使用第 2 组工作寄存器，你认为 SP 的初值至少应为多大？答：根据需要，设置程序状态寄存器 PSW 中 RS1 和 RS0 两个控制位。SP 的初值至少为 17H。

7.使用 SJMP rel 指令进行跳转，rel 是一个什么数，跳转的目的地址是多少？答：rel 是一个 8 位的有符号数。目的地址 =(PC)+2+rel。

8.89C51 机器周期和振荡周期有何关系？若使用 6MHz 晶振，定时器 / 计数器以定时方式工作时，多长时间计数值加 1？答：1 个机器周期等于 12 个振荡周期。若使用 6MHz 晶振，定时器 / 计数器以定时方式工作时，2 微秒计数值加 1。

9.波特率是何含义？如果 89C51 利用芯片 74HC164 构成并行输出口，需要使用单片机的什么管脚输出数据和同步移位脉冲？答：波特率表示每秒传送二进制代码的位数。需要使用单片机管脚 RXD（或 P3.0）和 TXD（或 P3.1）。

10.若要使定时器的启动不受 INT0、INT1 引脚的电平控制，应如何设置定时器工作模式寄存器？定时器 T0 的工作模式 3 主要用于什么场合？答：问题 1：将 TMOD 的 D3 和 D7 门控位 GATE 设置为零。问题 2：当定时器 T1 用作串行口波特率发生器时，一般将定时器 T0 设置为工作模式 3。

程序分析题

1、该程序段第一条指令存放在哪个地址单元？执行完这段程序后，累加器 A、程序计数器 PC 的值是多少？

ORG 0010H

MOV A,#7AH

MOV B,#07H

ADD A,#8EH

SUBB A,B

LJMP 6F0H

答：第一条指令地址为 0010H；(A)=86H；(PC)=6F0H

2、请写出下列程序段执行后累加器 A、寄存器 B、工作寄存器 R1 的内容。

MOV A,#40H

RL A

RL A

MOV B,A

CPL A

MOV R1,#21H

XCH A,R1

答：(A)=21H；(B)=01H；(R1)=0FEH

3、已知 P1 口输入状态为 97H，请写出下列程序段执行后位累加器 C、位地址 10H、11H 的内容。

MOV C,P1.7

MOV 11H,C

MOV C,P1.1

ANL C,/P1.4

MOV 10H,C

答：(C)=0；(10H)=0；(11H)=1

4、已知 P1 口输入状态为 86H。请写出下列程序段执行后位累加器 C、位地址 20H、30H 的内容。

CLR 30H

MOV C,P1.0

ORL C,/P1.3

MOV 20H,C

ANL C,P1.6

CPL 30H

答：(C)=0；(20H)=0；(30H)=1

5、请写出下列程序段执行后累加器 A、寄存器 B、工作寄存器 R3 的内容。

SETB C

MOV A,#07DH

CPL A

MOV B,A

INC A

MOV R3,A

MOV A,#53H

SUBB A,#12H

答：(A)=40H；(R3)=83H；(B)=82H

6、请写出下列程序段执行后累加器 A、寄存器 B、内部 RAM 20H 单元的内容。

SETB 20H

MOV C,20H

MOV A,#20H

RRC A

MOV B,A

RRC A

MOV 20H,A

SWAP A

答：(A)=84H；(B)=90H；(20H)=48H

7、请写出下列程序段执行后累加器 A、工作寄存器 R0、程序状态寄存器中 AC 的内容。

MOV PSW,#00H

MOV A,#0F8H

MOV R0,#1AH

ADDC A,R0

MOV 30H,A

答：(A)=12H；(R0)=1AH；(AC)=1

8、请写出下列程序段执行后累加器 A、内部 RAM30H、工作寄存器 R0 的内容。

MOV 30H,#21H

MOV R0,#30H

MOV A,@R0

ANL A,#0FH

SWAP A

INC @R0

答：(A)=10H；(30H)=22H；(R0)=30H

9、请写出下列程序段执行后累加器 A、内部 RAM 30H、RAM 34H 单元的内容。

MOV 34H,#21H

MOV R1,#34H

MOV A,@R1

MOV 30H,A

MOV A,#01H

MOV @R1,A

答：(A)=01H；(30H)=21H；(34H)=01H

10、请写出下列程序段执行后累加器 A、工作寄存器 R2 的内容，以及程序状态寄存器中溢出标志位 OV 的值。

MOV A,#00H

MOV PSW,#00H

MOV A,#63H

MOV R2,#27H

ADDC A,R2

MOV 28H,A

答：(A)=8AH；(R2)=27H；(OV)=1

11、请写出下列程序段执行后累加器 A、数据指针寄存器 DPTR、工作寄存器 R0 的内容。

MOV DPTR,#TAB

MOV A,#03H

MOV A,@A+DPTR

MOV R0,A

INC DPTR

MOV A,#03H

MOV A,@A+DPTR

ORG 2000H

TAB: DB 21H,02H,23H,24H,25H,31H,36H

答：(A)=25H；(DPTR)=2001H；(R0)=24H

12、请写出下列程序段执行后累加器 A、数据指针寄存器 DPTR、进位标志 CY 的内容。

MOV DPTR,#1050H

MOV A,#30H

PUSH ACC

SETB C

MOV A,DPL

SUBB A,#0

MOV DPL,A

MOV A,DPH

SUBB A,#0

MOV DPH,A

POP ACC

答：(A)=30H；(DPTR)=104FH；(CY)=0